HƯỚNG DẪN TEST PHẦN MỀM

Điều khiển trực tiếp robot thật qua HSE — Phase 1 (Send pose) & Phase 2 (Live jog)

Dự án: DTwinGP7 — Digital Twin Yaskawa GP7 / YRC1000
Phạm vi: kiểm thử chức năng điều khiển trực tiếp (không nạp job)
Phiên bản tài liệu: 1.0

⚠ CẢNH BÁO: Đây là chuyển động THẬT. Mọi bậc test phải có workspace trống, tay luôn đặt trên E-stop vật lý, YRC1000 ở REMOTE mode. Streaming (Phase 2) CHƯA được kiểm chứng phần cứng — bắt đầu với jog nhỏ và chậm.

# 1. Mục đích & phạm vi

Tài liệu hướng dẫn kiểm thử hai chức năng điều khiển trực tiếp robot Yaskawa GP7 qua giao thức HSE (không nạp file .JBI):

Phase 1 — Send pose: gửi pose hiện tại xuống robot thật, rời rạc (1 lần/lần bấm).

Phase 2 — Live jog: stream mọi thao tác jog xuống robot thật ~8 Hz (kiểu RoboDK).

Mục tiêu: xác nhận robot di chuyển ĐÚNG (hướng, vị trí, tốc độ) và AN TOÀN (dừng được, không vượt giới hạn, không nhảy đột ngột) trước khi đưa vào sử dụng.

# 2. Quy tắc an toàn bắt buộc

Workspace trống quanh robot, không người trong tầm với.

Tay luôn đặt trên E-stop vật lý (TP hoặc tủ điện) trong suốt quá trình test.

YRC1000 ở REMOTE mode; HSE Server bật; TOOL đã setup; ping OK.

Tốc độ giới hạn ≤ 10% (cap cứng trong phần mềm).

Mỗi bậc chỉ thực hiện khi bậc trước đã PASS; tăng biên độ/tốc độ từ từ.

Bất kỳ chuyển động/âm thanh ngoài dự kiến: bấm E-stop vật lý TRƯỚC, phân tích SAU.

Lưu ý phần mềm: nút Stop / tắt toggle / đóng app đều gửi lệnh servo-OFF, NHƯNG không bao giờ thay thế E-stop vật lý.

# 3. Chuẩn bị trước khi test

☐  Workspace trống, E-stop trong tầm tay.

☐  YRC1000: REMOTE mode, HSE Server bật, TOOL đã setup, ping tới IP OK.

☐  Hạ tốc độ cap: Program → Post-processor settings… → đặt max_speed_pct = 3 (live-jog/send-pose dùng min(max_speed_pct, 10) → chạy 3%).

☐  Mở app → Load Robot GP7.

☐  Robot → Connection settings… → nhập IP → bấm Test (phải thấy joints + không alarm).

# 4. Các rủi ro cần kiểm chứng (đối tượng của test)

| # | Mức | Rủi ro | Bậc kiểm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | CAO NHẤT | Stream lệnh MOVE khi robot đang chạy dở → controller có thể xếp hàng lệnh → robot chạy tiếp/quá đà sau khi ngừng jog | Bậc 3 |
| 2 | Cao | Quy ước pulse khi GHI (MOVE) khác khi ĐỌC → trục (đặc biệt U) có thể sai vị trí | Bậc 1, 2 |
| 3 | Cao | Đơn vị speed của lệnh 0x8B hiểu sai → robot chạy nhanh hơn 10% | Bậc 2 |
| 4 | TB | Stop() (servo-OFF) chưa chứng minh dừng được robot đang chạy | Bậc 2 |

# 5. Trình tự test theo bậc

## Bậc 0 — Offline (chưa kết nối / rút mạng)

Mục đích: kiểm luồng phần mềm, KHÔNG có chuyển động.

| Thao tác | Kỳ vọng (PASS) |
| --- | --- |
| Bật Robot → ◀▶ Live jog khi không kết nối được | Hiện dialog → Yes → báo "HSE not responding — live jog OFF", dấu tích tự mất |
| Bật khi đang chạy Mirror/experiment | Báo "Robot busy…", từ chối, dấu tích tự mất |

PASS nếu mọi trường hợp lỗi đều tự bỏ tích và không treo.

## Bậc 1 — Mirror (chỉ ĐỌC, robot KHÔNG nhận lệnh)

Mục đích: kiểm chứng quy ước pulse↔độ chiều ĐỌC (rủi ro #2).

☐  Digital Twin → Start live mirror.

☐  Trên TP, jog tay TỪNG trục (S, L, U, R, B, T) tới một góc đã biết.

☐  So giá trị joint trên app với TP (đơn vị độ) từng trục.

PASS: cả 6 trục khớp (sai < ~0.5°). FAIL: trục nào lệch (đặc biệt U) → dừng, nghi ghép trục L–U.

## Bậc 2 — Send pose (Phase 1, rời rạc)

Mục đích: kiểm chứng rủi ro #2 (ghi), #3 (speed), #4 (stop). Bắt đầu với dịch chuyển NHỎ.

Các bước:

1) Jog robot ẢO lệch ~5° MỘT trục so với pose thực (vd chỉ U +5°).

2) Robot → ⬇ Send current pose to REAL robot → đọc kỹ joints đích → Yes.

3) Quan sát theo bảng dưới.

| Kiểm | Kỳ vọng (PASS) | Nếu sai |
| --- | --- | --- |
| Hướng | Robot đi đúng trục/đúng chiều ~5° | #2 sai → DỪNG |
| Tốc độ | Chậm (≈3%), không giật nhanh | #3 sai → E-stop, DỪNG |
| Đến đích | Pose thực ≈ pose app (so trên TP) | #2 sai → DỪNG |

4) Test STOP (#4): lặp lại với dịch chuyển ~15°; NGAY khi robot bắt đầu chạy → bấm Program → Stop (■).

| Kiểm | Kỳ vọng |
| --- | --- |
| Stop | Robot dừng ngay, servo rớt (báo "servo OFF") |

PASS cả 4 → Phase 1 dùng được.

## Bậc 3 — Live jog 1 BƯỚC (Phase 2) — phép thử then chốt

Mục đích: kiểm chứng rủi ro #1 (overshoot do xếp hàng lệnh).

1) Robot → ◀▶ Live jog (ON) → Yes → đợi báo "LIVE JOG ON… synced to real pose" (app tự đồng bộ ảo về thực).

2) Chọn Cartesian jog, step nhỏ (vd 5 mm hoặc 2°), jog ĐÚNG 1 bước rồi BUÔNG TAY hoàn toàn.

3) Quan sát 5–10 giây.

| Kiểm | Kỳ vọng (PASS) | Nếu sai (FAIL) |
| --- | --- | --- |
| #1 overshoot | Robot đi 1 đoạn nhỏ rồi DỪNG hẳn | Robot chạy tiếp/quá đà/giật sau khi buông → controller xếp hàng lệnh → E-stop ngay, tắt toggle, BÁO LẠI để đổi cơ chế |
| Đồng bộ | Pose thực ≈ pose ảo | Lệch → kiểm lại Bậc 1/2 |

Chỉ qua Bậc 4 nếu robot DỪNG dứt khoát sau mỗi bước rời.

## Bậc 4 — Live jog LIÊN TỤC

1) Vẫn ON, jog liên tục CHẬM (giữ dial/joint slider kéo từ từ) — KHÔNG kéo mạnh/đột ngột.

2) Kỳ vọng: robot bám mượt, dừng khi ngừng jog.

3) Thử teleport-guard: đang ON, bấm Home (hoặc paste target xa) rồi jog → app phải báo "jog step …° BLOCKED", robot KHÔNG nhảy.

4) Tắt toggle → servo OFF.

PASS toàn bộ → Phase 2 dùng được ở tốc thấp; sau đó mới cân nhắc tăng max_speed_pct.

# 6. Quy tắc dừng chung

Bất kỳ bất thường → E-stop vật lý TRƯỚC.

Mỗi lần lên bậc: tăng biên độ/tốc độ từ từ.

Ghi lại kết quả #1–#4 (bảng mục 7) để chốt phần "unverified" hoặc sửa phần mềm nếu controller hành xử khác.

# 7. Bảng ghi kết quả (sign-off)

| Bậc | Nội dung | PASS/FAIL | Ghi chú | Người test / ngày |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Offline — luồng phần mềm |  |  |  |
| 1 | Mirror — pulse↔độ (đọc) |  |  |  |
| 2 | Send pose — hướng/tốc/đích/stop |  |  |  |
| 3 | Live jog 1 bước — overshoot (#1) |  |  |  |
| 4 | Live jog liên tục + teleport guard |  |  |  |

Kết luận chung: ☐ ĐẠT   ☐ KHÔNG ĐẠT   — chữ ký: __________________